| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| И.о. Заместителя генерального директора по капитальному строительству и техническому перевооружению АО «Газпромнефть-ОНПЗ» | Генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть» |
| ______________________ А.В. Токарев «____» ________________201__ г. | ____________________ В.М. Капустин «____» ______________ 201__ г. |

Задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий

по объекту: «Реконструкция установки гидроочистки дизельного топлива»

1.Наименование объекта «Реконструкция установки гидроочистки дизельного топлива»

2. Местоположение и границы района (участка, строительства)

г. Омск, территория АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

3. Заказчик (застройщик) и его ведомственная принадлежность

АО «Газпромнефть-ОНПЗ» 644040, Россия, г.Омск, пр.Губкина,1

4. Проектная организация, выдавшая задание

ОАО «ВНИПИнефть»

5. Ф.И.О. и номер телефона главного инженера проекта

Ильин Александр Владимирович, тел. (342) 246-22-42 (доб. 3121)

6. Номер и дата получения архитектурно-планировочного задания (паспорт) отсутствует

7. Сведения о наличии материалов ранее выполненных изысканий: инженерно-геодезические изыскания ранее выполнялись ОАО «Омскнефтехимпроект» в период с 2007 г. по 2010 г.

8. Техническая характеристика проектируемого объекта:

Установка гидроочистки дизельного топлива предназначена для получения компонента дизельного топлива летнего, отвечающего требованиям 5 экологического класса (Евро 5), мощностью производства – 3 млн.тонн/год, количество потоков – два независимых потока по 1,5 млн. тонн/год каждый.

9. Предполагаемая площадь строительной площадки, направление, протяженность, начальные и конечные пункты трасс инженерных коммуникаций

В границах изысканий указанных на фрагментах генерального плана. M 1:1000

10. Стадия (этап) проектирования «Проектная документация», «Рабочая документация»

11. Проектные задачи для решения которых необходимы материалы изысканий

для разработки проектной и рабочей документации

12. Перечень отчетных материалов     Топографическая съемка М 1:500 и отчет

об инженерно-геодезических изысканиях, составленный в соответствии с

требованиями  СП-11-104-97 и СНиП 11-02-96

13. Сроки и порядок представления отчетных материалов

Согласно Календарному плану к договору

Материалы должны быть представлены в электронном виде в формате dwg          (AutoCAD), выполненные в масштабе 1:500

Топографическая съемка

| №№ пп | Наименование площадок | Масштаб съемки | Сечение рельефа, м | Площадь съемки, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующая установка, технологические и кабельные эстакады | 1:500 | 0,5 | Кварталы №61 и № 61а – 4,3 га |

Приложения:

- Фрагмент генерального плана с указанием координат границ выполнения топографической съемки       (Приложение 1) – 1 лист

Примечания:

- Указать границу отвода земли предприятия.

- Ситуационный план выполнить в масштабе 1:25000.

- Инженерные изыскания выполнить в соответствии с СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».

- Создать опорную геодезическую сеть с наличием закрепленных на местности пунктов долговременной сохранности в системе координат – Заводская ОНПЗ.

- Выполнить топографическую съемку в масштабе 1:500 в границах промплощадок ОНПЗ, с сечением рельефа через 0,5 м. На съемке указать:

- все здания, сооружения, автодороги, ограждения, основное технологическое  оборудование, находящееся  на открытых промплощадках;

- все технологические эстакады (по оси эстакады) в указанных Заказчиком местах ;

- сечения трубопроводов всех технологических эстакад;

- все кабельные эстакады (по оси эстакады) в указанных Заказчиком местах;

- сечения кабельных эстакад;

- все подземные и надземные коммуникации (размещение зданий,  сооружений, основного технологического оборудования, размещение колодцев инженерных    коммуникаций).

В пределах съемки указать существующие коммуникации с указанием назначения, глубины (высоты) прокладки, диаметра трубопроводов, направления      течения жидкости. По линиям ВЛ и ЛС определить, количество проводов, напряжение, эскизы опор,  отметки верхнего, нижнего провода, отметки земли у опор.

- Все пересечения наносятся на планы с указанием материала, диаметра и глубины заложения подземных сооружений, напряжения кабеля и т.д., отметок нижнего и верхнего проводов воздушных линий. По пересекаемым инженерным сооружениям предоставляются следующие данные:

- по автомобильным дорогам - отметка верха дорожного покрытия, тип покрытия,   ширина земляного полотна;

- по ЛЭП, линиям сигнализации и связи - указать провис проводов над проездами и автодорогами, температуру воздуха при которой производили замеры.

- Выполнить планшет топографических планов в масштабе M 1:500, с указанием сечений и характеристик трубопроводов, согласованных с ОНПЗ.

- Цифровые планы площадки подготовить в формате AutoCAD .

- Все цифровые планы должны быть разделены на слои которые будут согласованы с Подрядчиком перед началом работ.

- В качестве обоснования для съёмки площадки выполнить проложение теодолитных ходов и техническое нивелирование.

- Съёмке и нивелированию подлежат все подземные и надземные коммуникации. Выполнить координирование углов зданий, колодцев и опор инженерных коммуникаций, а также обследование и нивелирование колодцев подземных коммуникаций и надземных коммуникаций; нивелирование входов в здания и сооружения.

- Глубину заложения труб определять трубокабелеискателем, а при необходимости  - проходкой шурфов.

- Текстовая часть технического отчета должна содержать следующие разделы и сведения:

- общие сведения - основание для оказания услуг, задачи инженерно-геодезических изысканий, местоположение района (площадки, трассы), административная принадлежность, данные о землепользовании и землевладельцах, сведения об объекте изыскания, система координат и высот, виды и объемы оказанных услуг, сроки их проведения, сведения об исполнителе;

- краткая физико-географическая характеристика района (площадки) оказания услуг -характеристика рельефа (в том числе углы наклона поверхности),  геоморфология, гидрография, сведения о наличии опасных природных и   техноприродных процессов;

- топографо-геодезическая изученность района (площадки) инженерных изысканий - обеспеченность территории топографическими картами, инженерно-топографическими планами, фотопланами (аэро- и космофотопланами), специальными (земле-, лесоустроительными и др.) планами соответствующих  масштабов, данные о кадастрах, сведения о геодезических сетях (типы центров и   наружных знаков) и возможности их использования на основе результатов их оценки, наименование организаций исполнителей карт (планов), времени и методов их создания, техническая характеристика геодезических, картографических и топографических материалов;

- сведения о методике и технологии выполнения работ - создание (развитие) опорных и съемочных геодезических сетей или геодезических сетей специального назначения для строительства, производство топографической съемки и создание (составление) инженерно-топографических планов, трассирование линейных сооружений, геодезическое обеспечение производства других видов  инженерных изысканий, характеристика точности и детальности изыскательских  работ;

- обоснование видов и схемы построения опорной геодезической сети, плотности геодезических пунктов и точности определения их планово-высотного положения, сведения о способе закрепления пунктов (точек) на местности, данные о методе выполнения топографической съемки, данные по трассированию линейных сооружений, данные по инженерно-геодезическому обеспечению выполнения других видов инженерных изысканий (исследований), сведения об использовании программных средств для камеральной обработки результатов геодезических измерений и создания инженерно-топографической схемы (цифровых инженерно-топографических планов);

- сведения о проведении технического контроля и приемки выполненных работ -  результаты выполненного контроля при инженерно-геодезических изысканиях;

- заключение - краткие результаты выполненных работ и их оценка, рекомендации по производству последующих топографо-геодезических работ.

При изложении сведений об исполнителе инженерных изысканий необходимо привести информацию о государственной регистрации организации и наименование зарегистрировавшего его органа, наличии лицензии на соответствующие виды инженерных изысканий (номер, срок действия, наименование органа, выдавшего лицензию), перечень исполнителей. Привести сведения о полноте и качестве выполненных инженерных изысканий.

- Графическая часть технического отчета должна содержать:

- картограмму топографо-геодезической изученности;

- схемы созданных планово-высотной опорной и (или) съемочной геодезической  сети;

- абрисы закрепленных пунктов (точек) и каталог их координат и высот;

- схемы сетей подземных сооружений с их техническими характеристиками, согласованные с эксплуатирующей организацией;

- топографические планы масштаба М 1:500;

- Приложения к техническому отчету должны содержать:

- данные о метрологической аттестации средств измерений;

- ведомость обследования исходных геодезических пунктов;

- выписки из каталога координат и высот исходных геодезических пунктов и схема  их расположения;

- ведомости координат и высот точек, закрепленных постоянными знаками.

- Субподрядчик обязан предоставить:

- информацию о сборе и обработке материалов инженерных изысканий прошлых лет, топографо-геодезических, картографических, аэрофото съемочных и других   материалов;

- создание опорных геодезических сетей, включая геодезические сети специального назначения для строительства;

- создание планово-высотных съемочных геодезических сетей;

- съемку подземных и надземных сооружений;

- координаты всех объектов в пространстве модели чертежа должны соответствовать изыскательским координатам, т.е. 1 единица чертежа в пространстве модели должна равняться 1 метру;

- текстовый стиль использовать с именем «spds.shx»;

- шрифт в основных надписях и дополнительных графах к ней должен быть с коэффициентом сжатия 0,75;

- условные знаки топографических объектов изображать в соответствии с книгой  «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000,  1:500» - М.: ФГУП «Картгеоцентр», 2005 г. и  условными обозначениями, действующими на АО «Газпромнефть-ОНПЗ»;

- планы площадок в брошюрованном виде – 5 экз.;

- цифровые планы на CD(DVD) в формате AUTOCAD с обеспечением возможности использования при разработке проектной документации и внесения коррективов    (файлы с расширением  ...*.dwg) – 3 экз.;

- каталог координат и высот геодезического обоснования (в том числе на CD)  -   5 экз.

Текстовую часть технического отчета в электронном виде должна быть выполнена в виде файлов DOC-формата и XLS-формата.

- чертежи геодезических знаков;

- абрисы закреплённых пунктов и акты сдачи их на хранение;

- файлы GPS-измерений на CD;

- технический отчет в 5 экз.

- Порядок  приемки  результатов.

Приемка результатов выполненных работ осуществляется в соответствии с Договором и Техническим заданием и заканчивается передачей  Подрядчику  отчетных материалов.

Субподрядчик предоставляет по запросу Подрядчика информационные отчеты  о  ходе выполненных работ.

По завершению работ Субподрядчик предоставляет Подрядчику сводный отчет  по выполненным работам в пяти экземплярах в бумажном виде и 3 (трех) экземплярах электронную версию указанного отчета, которые в кратчайший срок передаются Подрядчику.

Субподрядчик совместно с Подрядчиком выполняет сопровождение прохождения Главгосэкспертизы.

| ПОДРЯДЧИК Директор Филиала ОАО «ВНИПИнефть» г. Пермь ______________________М.А. Аксенов Главный инженер проекта Филиал ОАО «ВНИПИнефть» г. Пермь _____________________ А.В. Ильин | Субподрядчик |
| --- | --- |