| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| И.о. Заместителя генерального директора по капитальному строительству и техническому перевооружению АО «Газпромнефть-ОНПЗ» | Генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть» |
| ______________________ А.В. Токарев «____» ________________201__ г. | ____________________ В.М. Капустин «____» ______________ 201__ г. |

Задание на выполнение инженерно-геологических изысканий

по объекту: «Реконструкция установки гидроочистки дизельного топлива»

| № п/п | Наименование характеристики | Сведения и данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта строительства (реконструкции) | «Реконструкция установки гидроочистки дизельного топлива» АО «Газпромнефть-ОНПЗ» |
| 2 | Вид строительства | Реконструкция |
| 3 | Местоположение объекта строительства | Российская Федерация, 644040, г. Омск, пр. Губкина,1, АО «Газпромнефть-ОНПЗ» тел.: (3812) 69-04-81 факс: (3812) 63-11-88 e-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru Ответственный представитель – ГИП Ильин Александр Владимирович тел. (342) 246-22-42 (доб. 31-21), Филиал ОАО «ВНИПИнефть», 614068, Россия, г. Пермь, ул.Ленина,д.92 |
| 4 | Генпроектировщик, проектная организация | ОАО «ВНИПИнефть» |
| 5 | Субподрядная организация |  |
| 6 | Стадия изысканий (проектирования) | Проектная и рабочая документация |
| 7 | Уровень ответственности зданий и сооружений | Повышенный |
| 8 | Особые условия строительства | В условиях действующего производства |
| 9 | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания | CП 11-105-97 ч. I-VI. “Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. Инженерно-геологические изыскания для строительства” СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003». ГОСТ 25100-2011 “Грунты. Классификация”. ГОСТ 30416-2012 “Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения”. СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий СП131.13330.2012 «СНиП 23-01-99 Строительная климатология» ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». |
| 10 | Цели инженерных изысканий | 1.Инженерные изыскания выполнить в объеме, необходимом для разработки рабочей документации. Изыскания проводятся с целью изучения инженерно-геологических условий территории, включая геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, строение и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, в инженерно-геологическом отношении, получение необходимых и достаточных материалов для выбора типа фундаментов. 2.Выполнить обследование грунтов оснований фундаментов существующих сооружений и эстакад (п.9.8 СП11-105-97). |
| 11 | Виды инженерных изысканий | Описание природных условий исследуемой территории, изучение литологии и физико-механических свойств грунтов в зоне влияния фундаментов сооружений, с указанием агрессивных свойств грунтов, грунтовых вод и определения расчетных удельных электрических сопротивлений для заземляющих устройств, сейсмичность района с учетом категорий грунтов по сейсмическим свойствам. Обследование грунтов оснований под фундаментами существующих зданий и сооружений: -определить конструкцию, материал и состояние фундаментов во вскрытых шурфах, для свайных фундаментов выполнить оценку глубины заложения свай. - для свайных фундаментов обследование грунтов оснований выполнить путем проходки шурфов с отбором монолитов грунтов непосредственно из под подошвы ростверка и стенок шурфа. Ниже глубины шурфов грунты должны быть исследованы бурением и зондированием скважин ( п. 5.16 СП 24.13330.2011). - для фундаментов на естественном основании обследование грунтов оснований выполнить путем проходки шурфов с отбором монолитов грунтов непосредственно из под подошвы фундамента и стенок шурфа. |
| 12 | Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях | Отчет об инженерно-геологических изысканиях (0148725-(3-268)-001-ИГ1) |
| 13 | Предполагаемая площадь реконструкции и строительства площадки, направление, протяженность, начальные и конечные пункты трасс инженерных коммуникаций | В границах изысканий указанных на фрагменте генерального плана. Приложение 1. Приложение 2. Схематические данные о местоположении и границах реконструируемой территории представлены на ситуационном плане (планшет № 61а.листы 1,2). |
| 14 | Данные о местоположении и границах площадки работ, характеристики зданий и сооружений. | Схематические данные о местоположении и границах площадки представлены на фрагменте генплана. Приложение 1. Горные выработки в границах площадки выполнять согласно по СП 11-105-97; Таблица технических характеристик зданий и сооружений представлена в Приложении 2. Размещение инженерно-геологических скважин должно производиться с таким расчетом, чтобы они располагались в пределах контура здания или сооружения, либо не далее 5 метров от него. Компановка сооружений представлена на фрагменте генплана в Приложении3 Планы существующих зданий и сооружений с указанием шурфов и типов фундаментов (будет выдано после получения обследования конструкций существующих сооружений |
| 15 | Требования к составу, срокам, порядку и форме представления изыскательской продукции заказчику; | По результатам выполненных инженерно-геологических изысканий составить технический отчет. Технический отчет оформить в соответствии с требованиями нормативных документов (п.9 данного технического задания). Технический отчет дополнительно должен содержать : -описание природных условий исследуемой территории, изучение литологии и физико-механических свойств грунтов с указанием агрессивных свойств грунтов и определения расчетных удельных электрических сопротивлений для заземляющих устройств, включая данные о коррозионной агрессивности среды (грунтов, грунтовых и других вод) по отношению к металлу сооружения (включая биокоррозионную агрессивность грунтов), а также наличии и оценке опасного влияния блуждающего постоянного и переменного токов (по ГОСТ 9.602-2005), сейсмичность района с учетом категорий грунтов по сейсмическим свойствам. - прогноз изменения инженерно-геологических условий. |
| 16 | Дополнительные требования к производству инженерно-геологических изысканий | Программу работ обследования грунтов оснований увязать с программой обследования строительных конструкций в части положения шурфов (во избежание дублирования). Перед производством работ подрядная организация обязана оформить пропуска на производственный объект. |
| 17 | Требование о составлении и предоставлении в составе договорной документации программы инженерных изысканий на согласование заказчику | требуется |
| 18 | Сроки и порядок представления отчетных материалов | Субподрядчик представляет Подрядчику Документацию в 7 (семи) экземплярах на бумажном носителе в переплетенном виде и 3 (трех) экземплярах на электронном носителе (записанном на CD), в формате разработки и формате PDF, не позднее сроков, установленных договором. Графические документы должны быть выполнены в среде AutoCAD; каждый чертеж или текстовый документ отдельным файлом, текстовые документы должны быть выполнены в среде Word, Excel. Субподрядчик совместно с Подрядчиком выполняет сопровождение прохождения Главгосэкспертизы. |

- Приложения:

- Фрагмент генерального плана – на 1л.

- Техническая характеристика сооружений.

- Компоновка площадки- на 2листах.

| ПОДРЯДЧИК Директор Филиала ОАО «ВНИПИнефть» г. Пермь ______________________М.А. Аксенов Главный инженер проекта Филиал ОАО «ВНИПИнефть» г. Пермь _____________________ А.В. Ильин | Субподрядчик |
| --- | --- |