Приложение №2

к Техническому заданию

на выполнение инженерно-геологических изысканий

Таблица технических характеристик проектируемых и реконструируемых  объектов

| NN п/п | NN по компановке | Вид и назначение проектируемого здания и сооружения | Уровень ответственности по ФЗ-384 | Габа-риты (длина, ширина,высота) | Этажность | Существующий тип ф-та (свайный, плита, ленточный, столбчатый) | Нагрузка на фундаменты (на одну опору), | Предпо-лагаемая глубина заложения фундамента или пог-ружения сваи,м | Наличие мокрых техноло-гических процес-сов. | Наличие мокрых подвалов, приямков, их глубина и назначе-ние. | Наличие динами-ческих нагрузок | Предпо-лагаемые нагрузки на грун- ты кг/см² | Чувстви-тельность к неравномерным осадкам (допускаемые величины деформации), см | Прочие сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | П1 | Блок печей | Повышенный | Ростверк под оборудование 2,1х4,2х0,6(h) 0,6х1,5х0,6(h) | 1 | Свайный | 1тc | 7 | - | - | - | - | - | Реконструкция (замена калорифера |
| 2 | П2 | Блок фильтров наружная установка | Повышенный | Поддон 4,5х11,5 | 1 | Свайный | 45тс | 6 | - | - | - | - | - | Новое строительство |
| 3 | П3 | Реакторный блок №1,№2 | Повышенный | Существующий поддон 18х14,4 | 1 |  | 5тс |  | - | - | - | - | - | Реконструкция(новые 100А,В-Е 4/ 3,4) |
| 4 | П4 | Блок колонн №1, №2 На отм.0,000 | Повышенный | Этажерка4,6х19,4 Ростверк под колонны 1,5х1,5х1,2(h) ростверки под верт.емкости 2,4х2,4х1,2(h) 1.8х1,8х1,2(h) | 4 | Свайный | 12тс | 9, 6 | - | - | - | - | - | Реконструкция (замена на т/о с большей поверхностью теплообмена) |
| 5 | П6 П5 | Этажерка №1, №2 в осях 1-5 +отм.7,200 | Повышенный | Каркас 24х12 ростверки каркаса 1,5х1,5х1,5(h).2.4х2.4х1,5(h) Фундамент под оборудование на 0,000 Столбчатый 3,2х1,3х1,45(h | 3 | Свайный | 10тс | 9 | - | - | - | - | - | Реконструкция (насосы -замена рабочих колес) |
| 6 | П9 | Компрессорная | Повышенный | Фундамент под оборудование 3,6х2,1х2,85(h | - | Столбчатый на естественном основании | 5тс | - | - | - | - | - | - | Реконструкция (установка нового холодильника) |
| 7 |  | Эстакада внутри установки | Повышенный | 2,4х400м | - | Свайный | 0,5тс | 9 | - | - | - | - | - | Замена труб (дополнитительные трубопроводы 2100и 6200) |

Дополнительный объем

| NN п/п | NN по компановке | Вид и назначение проектируемого здания и сооружения | Уровень ответственности по ФЗ-384 | Габариты (длина, ширина,высота) | Этаж-ность | Существующий тип ф-та (свайный, плита, ленточный, столбчатый) | Доп.нагрузка на фундаменты (на одну опору,) | Предпо-лагаемая глубина заложения фундамента или пог-ружения сваи | Наличие мокрых техноло-гических процес-сов. | Наличие мокрых подвалов, приямков, их глубина и назначе-ние. | Наличие динами-ческих нагрузок | Предпо-лагаемые нагрузки на грун- ты кг/см² | Чувстви-тельность к неравномерным осадкам (допускаемые величины деформации), см | Прочие сведе-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | П5 П11 | Этажерка №1, №2 в осях 5-8 +отм.7.200 | Повышенный | Каркас 18х12 ростверки каркаса 1,5х1,5х1,5(h).2.4х2.4х1,5(h) Фундамент под оборудование на 0,000 Столбчатый 2,4х1,0х1,45(h) | 3 | Свайный | 10тс | 9 |  |  |  |  |  | Реконструкция (на отм.+7,2 замена т/о с большей поверхностью теплообмена) |
| 9 | П4 П12 | Блок колонн №1, №2 +отм.4.600 | Повышенный | Этажерка4,6х19,4 Ростверк под колонны 1,5х1,5х1,2(h) | - | Свайный | 12тс | 9 | - | - | - | - | - | реконструкция(на отм.+4,6замена испарителей или установка дополнительного) |
| 10 | МЦК | Эстакада МЦК |  | 3,6х500м |  | Свайный | 0,3тс | 9 |  |  |  | - | - | Замена труб |

- Выделенный дополнительный объем в дальнейшем может быть исключен из проекта.

- На компановочном чертеже реконструируемые участки заштрихованы и замаркированы П.1…П.12.

Реконструкция – замена оборудования с увеличением нагрузки на существующие фундаменты.

Главный инженер проекта                                                    А.В. Ильин